| ICS | 91.100.01 |
| --- | --- |
| CCS | Q10 |

团体标准

T/CECS XXXX—202X

港口工程重点产品碳足迹核算通则

General Principles for Carbon Footprint Accounting of Key Products in Port Engineering

202X - XX - XX发布

20XX - 04 - 01实施

中国工程建设标准化协会  发布

目　　次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 量化目的	5

5 量化范围	5

5.1 一般要求	5

5.2 功能单位	5

5.3 系统边界	5

5.4 取舍准则	6

6 生命周期清单分析	7

6.1 一般要求	7

6.2 数据收集	7

6.3 数据审定	7

6.4 数据分配	8

7 产品碳足迹影响评价	8

7.1 产品碳足迹计算方法	8

7.2 原材料获取阶段	8

7.3 生产制造阶段	8

7.4 施工阶段	9

7.5 生命末期阶段	9

8 产品碳足迹结果解释	9

9 产品碳足迹核算报告	10

附录A （资料性）港口水工建筑物预制混凝土构件碳排放数据收集清单	11

附录B （资料性）温室气体的全球变暖潜值（GWP）	12

附录C （资料性）主要化石燃料相关参数缺省值	12

附录D （资料性）全国电力和热力平均碳足迹因子	14

附录E （资料性）部分建筑材料碳排放因子	14

附录F （资料性）产品碳足迹报告模板	17

# 前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件按照中国工程建设标准化协会《关于印发〈2024年第二批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2024〕15号）的要求制定。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会水运专业委员会归口。

本文件负责起草单位：

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

温室气体  产品碳足迹量化方法与要求  港口水工建筑物预制混凝土构件

范围

  - 本文件规定了港口水工建筑物混凝土预制构件碳足迹的量化目的、量化范围、生命周期清单分析、产品碳足迹影响评价、产品碳足迹结果解释及产品碳足迹报告。

  - 本文件适用于港口水工建筑物混凝土预制构件碳足迹的量化核算。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24025-2009 环境标志和声明 Ⅲ型环境声明 原则和程序

GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 51366-2019 建筑碳排放计算标准

GB/T 24067 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

ISO 14021:2016 环境标签和声明 自我环境声明（Ⅱ型环境声明）

ISO 14026:2017 环境标签和声明.足迹信息通信的原则、要求和指南

ISO 14067：2018 温室气体 产品碳足迹 量化要求及指南

ISO 21930:2017 建筑和土木工程的可持续性 建筑产品和服务环境产品申报的核心规则

GB/T 51231-2016 装配式混凝土建筑技术标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 预制混凝土构件 precast concrete component

在工厂或现场预先生产制作的混凝土构件。

[来源：GB/T 51231-2016，2.1.23]

    - 温室气体 greenhouse gas GHG

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

[来源：GB/T 32150—2015，3.1，有修改]

    - 产品碳足迹 carbon footprint of a product CFP

产品系统中的温室气体排放量与清除量之和，以二氧化碳当量表示，并基于气候变化这一单一环境影响类型进行生命周期评价。

[来源:GB/T24067—2024,3.1.1]

    - 产品部分碳足迹 partial carbon foot print of a product

在产品系统生命周期内的一个或多个选定阶段或过程中的温室气体排放量和清除量之和,以二氧化碳当量表示。

[来源:GB/T24067—2024,3.1.2]

    - 系统边界 system boundary

通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。

[来源:GB/T24067—2024,3.3.4]

    - 单元过程 unit process

生命周期评价中为量化输入和输出数据而确定的最基本部分。

[来源：GB/T 24040-2008，3.34]

    - 生命周期清单分析 life cycle inventory analysis; LCI

生命周期评价的阶段,涉及产品整个生命周期内输入和输出的汇编和量化。

[来源:GB/T24067—2024,3.4.4]

    - 功能单位 functional unit

用来量化产品系统功能的基准单位。

[来源:GB/T24067—2024,3.3.7]

    - 取舍准则 cut-off criteria

与单元过程或产品系统相关的物质或能量流的数量或环境影响重要性程度是否被排除在评价范围之外所作的规定。

[来源：GB/T 24040-2008，3.18]

    - 从摇篮到大门cradle to gate

指产品从原材料获取到产品生产完成的过程。

    - 从摇篮到坟墓cradle to grave

指产品从原料开采、加工、制造、使用、维护等直到最终处理或再生利用的过程。

    - 初级数据 primary data

通过直接测量或基于直接测量的计算得到的过程或活动的量化值。

[来源：GB/T 24067—2024，3.6.1，有修改]

    - 次级数据 secondary data

不符合初级数据要求的数据。

注1：次级数据是经权威机构验证且具有可信度的数据，可来源于数据库、公开文献、国家排放因子、计算估算数据或其他具有代表性的数据，推荐使用本土化数据库。

注2：次级数据可包括从代替过程或估计获得的数据。

[来源：GB/T 24067—2024，3.6.3]

    - 活动数据 activity data

导致二氧化碳排放的生产或消费活动量表征值，例如各种燃料的消耗量、原料的使用量、产品产量、外购电量、外购蒸汽量等。

[来源：GB/T 32150-2015，3.12]

    - 温室气体排放因子 GHG emission factor

表征单位生产或消费活动量的二氧化碳排放的系数。

量化目的

依据本文件量化港口水工建筑物预制混凝土构件产品全生命周期或选定阶段的温室气体排放量，量化目的应包括但不限于以下方面：

a)评价港口水工建筑物预制混凝土构件生命周期内相关活动引起的温室气体排放；

b)识别港口水工建筑物预制混凝土构件产品的关键排放环节，挖掘减排潜力；

c)为港口水工建筑物预制混凝土构件产品碳足迹标识提供依据。

量化范围

一般要求

在进行港口水工建筑物预制混凝土构件碳足迹的量化过程中，应明确说明产品名称、产品定义、组分材料、强度等级、应用领域等情况。

功能单位

港口水工建筑物预制混凝土构件的产品碳足迹应以1m3为功能单位。

系统边界

港口水工建筑物预制混凝土构件产品碳足迹量化系统边界如图1所示，包括原材料获取阶段、生产制造阶段、施工阶段、生命末期阶段，各阶段应单独量化。

图1 港口水工建筑物预制混凝土构件碳足迹系统边界图

量化活动应包括各阶段汇总有显著贡献的所有温室气体排放量和清除量，不应包括任何形式的碳补偿。

原材料获取阶段

本阶段应包括预制构件原材料的开采、上游生产、运输至加工厂的一系列环节，包括：

a）外购材料如钢筋、水泥、粗骨料、细骨料和掺合料外加剂等的原料获取和生产过程；

b）原材料、上游产品和燃料运输到生产企业大门的过程。

生产制造阶段

本阶段应包括从外购材料进入工厂到最终预制构件离开工厂的全过程，包括：

a）原材料存储、模具制造、钢筋加工、混凝土生产、构件成型、构件养护、预应力施工、预应力孔道灌浆、焊接与调运堆存等生产及场内运输过程；

b）各环节所产生的废弃物处理及运输相关过程。

施工阶段

本阶段应包括：

a）预制构件产品运输至安装施工现场的过程；

b）预制构件产品在施工现场安装的过程。

生命末期阶段

本阶段应包括：

a）预制构件产品的拆除；

b）预制构件产品的运输；

c）预制构件产品的循环利用；

c）预制构件产品的废弃物处置。

取舍准则

5.4.1　在港口水工建筑物预制混凝土构件产品碳足迹量化中，可舍弃产品碳足迹影响小于1%的环节，同类物料应按合计重量判断，所有舍弃的合计值不应超过产品碳足迹总量的5%。舍去部分应有书面数据记录并说明取舍原因。

5.4.2　外购材料的包材及生产过程可排除。

5.4.3　产品生产过程中道路与厂房等基础设施、生产设备，厂区内人员办公及生活设施、产品在物流运输及销售过程中的基础设施（仓库、商店）、产品生产过程中的人体体能、通勤和差旅等过程所产生的温室气体排放可排除。

生命周期清单分析

一般要求

港口水工建筑物预制混凝土构件碳足迹生命周期清单分析应包括以下步骤：

- a）数据收集；

- b）数据审定；

- c）数据分配；

- d）将数据关联到单元过程和功能单位。

数据收集

收集范围

      - 6.2.1.1港口水工建筑物预制混凝土构件产品碳足迹量化收集数据包括初级数据和次级数据，各阶段数据收集清单见附录A。

      - 6.2.1.2原材料获取阶段应收集的数据包括：

      - a）外购材料应采集碳足迹数据，在没有碳足迹数据的情况下，则采集总重量、材料成分及配比数据和生产能耗，涉及气态原料时应记录体积参数；

      - b）外购材料运输应记录运输方式、运输重量及运输距离。

      - 6.2.1.3生产制造阶段应收集的数据包括：

      - a）各环节燃料消耗量、电力和蒸汽等二次能源用量；

      - b）各环节废弃物产生量、挥发性有机物排放量、废气处理系统能耗及废水处理系统能耗。

      - 6.2.1.4施工阶段应收集的数据包括：

      - a）预制构件产品的运输方式、运输重量及运输距离。

b）预制构件产品施工过程的燃料和电力消耗量。

      - 6.2.1.5生命末期阶段应收集的数据包括：

      - a）分解和废弃物运输的燃料和电力消耗量；

      - b）材料再利用产生的燃料和电力消耗量；

      - c）最终废弃处置的燃料和电力消耗量。

数据质量要求

      - 6.2.2.1初级数据质量要求

港口水工建筑物预制混凝土构件产品碳足迹核算中使用的初级数据应满足以下要求：

a)完整性。根据数据取舍准则的要求，收集产品原材料获取、生产制造、施工和生命末期各阶段所使用的原材料、能耗以及废弃物处理等过程的数据，宜覆盖企业一个自然年的数据；

b)准确性。初级数据中的能源、原材料消耗数据应来自实际生产统计记录，能源和原材料数据数据优先来自上游供应商；碳排放数据优先选择碳核查报告。所有初级数据均应详细记录相关的数据来源和计算过程等；如遇到数据分配，则需采用合理的分配方法并做详细记录。部分GWP数据参见附录B。

c)一致性。初级数据采集应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

      - 6.2.2.2次级数据质量要求

港口水工建筑物预制混凝土构件产品碳足迹核算中使用的次级数据应满足以下要求：

a)代表性。活动数据优先选择与评估产品系统的时间代表性、地理代表性、技术代表性相近的次级数据，其次选择近年代表国内及行业平均生产水平公开的生命周期评价数据，最后选择国外同类技术数据。排放因子应按照供应商碳足迹报告、权威数据库、同类产品环境声明报告等依次选取。

b)完整性。需提供完整的次级数据信息。次级数据的系统边界应该从资源开采到这些原材料产品出厂为止。

c)一致性。对同类产品碳足迹的次级数据选择应保持一致。

数据审定

收集的数据应经过严格的审定程序，通过物料平衡、能量平衡、历史数据或相近工艺数据对比等方式，确保数据的准确性和合理性。

数据分配

6.4.1 生产工序的数据收集应避免数据分配。在无法避免分配的情况下，如果一个生产工序的单元过程涉及到两个及以上产品时，需要对单元过程的输入和输出进行分配，则考虑该过程使用的电力、天然气、柴油等能源按照各工序特定工况进行分摊。

6.4.2 同一模具生产不同规格预制构件时，应按生产时间分配。

6.4.3 运输多件预制构件时，应按重量比例对运输产生的温室气体排放进行分配。

产品碳足迹影响评价

产品碳足迹计算方法

港口水工建筑物预制混凝土构件产品碳足迹核算应包含原材料获取阶段、生产制造阶段、施工阶段与生命末期阶段碳排放之和，见公式（1）。

CFP=（CCL+CSC+CSG+CMQ）/V            （1）

式中：

CFP——每功能单位港口水工建筑物预制混凝土构件产品碳足迹（kgCO2e/功能单位或声明单位）；

CCL——原材料获取阶段温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

CSC——生产制造阶段温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

CSG——施工阶段温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

CMQ——生命末期阶段碳排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

V  ——预制构件产品消耗的混凝土用量（m3）。

原材料获取阶段

原材料获取阶段的温室气体排放应包括原材料生产碳排放和原材料运输至生产企业大门的运输排放，见公式（2）。

CCL=i(Ei×EFi+Ei×Di×Ti)            （2）

式中：

CCL ——原材料获取阶段温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

Ei  ——获取阶段原材料i的消耗量，单位为吨（t）、立方米（m3）等；

EFi ——对应原材料i的碳排放因子，单位为（tCO2e/t或tCO2e/m3）；

Di  ——对应原材料i的运输距离，单位为千米（km）；

Ti  ——对应原材料i的运输因子，单位重量运输距离的碳排放因子（kgCO2e/t·km）。

生产制造阶段

生产制造阶段温室气体排放计算方法见公式（3）。

CSC=j(Nj×EFj+Hj×EFj)            （3）

式中：

CSC ——生产制造阶段温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

Nj ——生产制造阶段第j种能源的消耗量，单位为吨或千瓦时（t或kWh）；

EFj——生产制造阶段第j种能源的碳排放因子，单位为（kgCO2e/kg或kgCO2e/kWh）；

Hj ——处理生产制造阶段产生的废弃物的第j种能源消耗量，单位为吨或千瓦时（t或kWh）。

施工阶段

施工阶段温室气体排放应包含预制构件产品运输至安装施工现场与预制构件产品在施工现场安装过程的碳排放之和，见公式（4）。

CSG=k(Pk×Lk×Tk)+j(Nj×EFj)           （4）

式中：

CSG——施工阶段温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

Pk ——预制构件产品使用第k种运输工具的产品重量，单位为吨（t）；

Lk ——预制构件产品使用第k种运输工具运输至施工现场的运输距离，单位为千米（km）；

Tk ——第k种运输工具的运输因子，单位重量运输距离的碳排放因子（kgCO2e/t·km）；

Nj ——施工安装阶段第j种能源的消耗量，单位为吨或千瓦时（t或kWh）；

EFj——施工安装阶段第j种能源的碳排放因子，单位为（kgCO2e/kg或kgCO2e/kWh）。

生命末期阶段

生命末期阶段温室气体排放应包含预制构件产品拆除过程、预制构件废弃物外运过程及废弃物加工过程，见公式（5）。

CMQ=j(Nj×EFj)+k(Fk×Yk×Tk)+j(Nj'×EFj')  （5）

式中：

CMQ ——生命末期阶段碳排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

Nj —— 生命末期阶段拆除过程第j种能源的消耗量，单位为吨或千瓦时（t或kWh）；

EFj—— 生命末期阶段拆除过程第j种能源的碳排放因子，单位为（kgCO2e/kg或kgCO2e/kWh）；

Fk —— 生命末期阶段使用第k种运输工具运送的废弃物重量，单位为吨（t）；

Yk ——生命末期阶段使用第k种运输工具运送废弃物的运输距离，单位为千米（km）；

Tk ——第k种运输工具的运输因子，单位重量运输距离的碳排放因子（kgCO2e/t·km）；

Nj' ——废弃物加工过程第j种能源的消耗量，单位为吨或千瓦时（t或kWh）；

EFj'——废弃物加工过程第j种能源的碳排放因子，单位为（kgCO2e/kg或kgCO2e/kWh）；

产品碳足迹结果解释

港口水工建筑物预制混凝土构件产品碳足迹结果解释应包括以下步骤：

- 根据港口水工建筑物预制混凝土构件产品碳足迹的量化结果，识别显著的生命周期阶段、单元过程或基本流；

- 完整性、一致性和敏感性分析的评估；

- 结论、局限性和建议的编制。

按照产品碳足迹研究的目的和范围，对产品碳足迹影响评价的量化结果进行解释，解释应包括以下内容：

- 说明产品碳足迹和各生命周期阶段碳足迹；

- 不确定性分析，包括取舍准则的应用或范围；

- 详细记录选定的分配方法；

- 说明产品碳足迹量化的局限性。

结果解释宜包括以下内容：

- 分析重要输入、输出和方法学选择（包括分配程序）的敏感性，以了解结果的敏感性和不确定性；

- 评估建议对结果的影响。

产品碳足迹核算报告

产品碳足迹报告模板应至少包含如下内容：

a)基本情况；

1)委托方和评价方信息；

2)报告方信息；

3)依据的标准；

b)目的；

1)量化目的；

2)预期用途；

c)范围；

1)产品描述，包括功能和技术参数；

2)功能单位或声明单位；

3)系统边界；

4)取舍准则；

5)生命周期各阶段确定与描述；

d)生命周期清单分析；

1)数据收集信息；

2)重要的单元过程清单；

3)系统边界内所有过程的温室气体排放的清单；

4)使用阶段的使用标准情景说明；

5)分配原则与程序；

6)数据说明。

e)影响评价；

1)影响评价方法；

2)特征化因子；

3)产品生命周期碳足迹计算结果；

f)结果解释；

1)结论与局限性；

2)敏感性分析和不确定性分析结果；

3)在产品碳足迹研究中披露和证明相关信息项的选择并说明理由。

# 附录A

  - （资料性）

  - 港口水工建筑物预制混凝土构件碳排放数据收集清单

原材料获取阶段数据收集清单见表A.1。

表A.1 原材料获取阶段数据收集表

| 种类 | 单位 | 数量a | 碳足迹 kg CO2e/单位 | 规格型号/成分等 | 运输过程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 运输方式b | 运输距离/km |
| 水泥 |  |  |  |  |  |  |
| 粗骨料 |  |  |  |  |  |  |
| 细骨料 |  |  |  |  |  |  |
| 掺合料 |  |  |  |  |  |  |
| 外加剂 |  |  |  |  |  |  |
| ······ |  |  |  |  |  |  |
| a 每功能单位产品使用该材料的总量。 b 公路运输、铁路运输、水路运输、航空运输等。 |  |  |  |  |  |  |

原材料获取阶段数据收集清单见表A.2。

表A.2 生产制造阶段数据收集表

| 能源资源消耗种类 | 消耗量 | 单位 | 产地 | 取得方式（自产或外购） | 运输过程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 运输方式a | 运输距离/km |
| 电力 |  | kWh |  |  |  |  |
| 柴油 |  | t |  |  |  |  |
| 蒸汽 |  | t |  |  |  |  |
| 水 |  | m3 |  |  |  |  |
| ······ |  |  |  |  |  |  |
| a 公路运输、铁路运输、水路运输、航空运输等。 |  |  |  |  |  |  |

原材料获取阶段数据收集清单见表A.3。

表A.3 施工阶段数据收集表

| 工序 | 输入 | 单位 | 数量a | 规格型号/成分 | 运输过程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 运输方式 | 运输距离/km |
| 预制构件安装 | 预制构件产品 |  |  |  |  |  |
|  | 电力 |  |  |  |  |  |
|  | 燃料 |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |
|  | ······ |  |  |  |  |  |

原材料获取阶段数据收集清单见表A.4。

表A.4 生命末期阶段数据收集表

| 工序 | 名称 | 单位 | 数量a | 规格型号/成分 | 运输过程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 运输方式b | 运输距离/km |
| 拆除 | 废旧预制构件 |  |  |  |  |  |
|  | 电力 |  |  |  |  |  |
|  | 燃料 |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 循环利用 | 钢筋 |  |  |  |  |  |
|  | 碎石骨料 |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 填埋 | 碎石骨料 |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| a 每功能单位产品使用该材料的总量。 b 公路运输、铁路运输、水路运输、航空运输等。 |  |  |  |  |  |  |

# 附录B

  - （资料性）

温室气体全球变暖潜值（GWP）

温室气体全球增温潜势值见表B.1。

- 表B.1 温室气体全球变暖潜值（GWP）

| 温室气体种类 | 化学分子式 | 100年增温潜势 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | CO2 | 1 |
| 甲烷 | CH4 | 27.9 |
| 氧化亚氮 | N2O | 273 |
| 注：数据来源于《IPCC气候变化报告 2021:自然科学基础》。 |  |  |

# 附录C

  - （资料性）

  - 主要化石燃料相关参数缺省值

主要化石燃料相关参数缺省值见表C.1。

- 表C.1 主要化石燃料相关参数缺省值

| 燃料品种 |  | 计量 单位 | 低位发热量 （GJ/t，GJ/ ×104N·m3） | 单位热值含碳量(tC/GJ) | 燃料碳 氧化率 (%) | 单位热值温室气体排放因子g（kgC02e/GJ） | 单位质量温室气体排放因子h （kgCO2e/t，kgCO2e/104N·m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 无烟煤 | t | 26.700c | 27.4b×10-3 | 99b （水泥窑） 95f （工业锅炉） 91f （其他燃 烧设备） | 99.8994 | 2667.3140 |
|  | 水泥生产用烟煤 | t | 25.909f | 26.1b×10-3 |  | 95.1804 | 2466.0290 |
|  | 褐煤 | t | 11.9c | 28b×10-3 |  | 102.0774 | 1214.7211 |
|  | 型煤 | t | 17.460d | 33.6b×10-3 |  | 122.2602 | 2134.6631 |
|  | 洗精煤 | t | 26.344a | 25.41b×10-3 |  | 92.6757 | 2441.4486 |
|  | 其他煤制品 | t | 17.460e | 33.6b×10-3 |  | 122.4054 | 2137.1983 |
|  | 焦炭 | t | 28.435a | 29.5b×10-3 |  | 107.1402 | 3046.5316 |
|  | 石油焦 | t | 32.5c | 27.50b×10-3 |  | 100.0725 | 3252.3563 |
| 液体 燃料 | 原油 | t | 41.816a | 20.1b×10-3 | 98b | 72.4016 | 3027.5453 |
|  | 燃料油 | t | 41.816a | 21.1b×10-3 |  | 76.0668 | 3180.8093 |
|  | 汽油 | t | 43.070a | 18.9b×10-3 |  | 68.1615 | 2935.7158 |
|  | 汽油-移动 | t | 43.07 | 0.0189 |  | 69.08751 | 2975.5991 |
|  | 柴油-固定 | t | 42.652 | 0.0202 |  | 72.8328 | 3106.4646 |
|  | 柴油-移动 | t | 42.652 | 0.0202 |  | 73.75881 | 3145.9608 |
|  | 柴油-矿山 | t | 43.33 | 0.0202 |  | 73.75881 | 3195.9692 |
|  | 汽油-矿山 | t | 44.8 | 0.0189 |  | 69.08751 | 3095.1204 |
|  | 煤油 | t | 43.070a | 19.6b×10-3 |  | 70.6768 | 3044.0498 |
|  | 液化天然气 | t | 51.498d | 15.3b×10-3 |  | 62.0528 | 3195.5951 |
|  | 液化石油气 | t | 50.179 | 0.0172 |  | 61.8605 | 3104.0980 |
|  | 液化石油气 | t | 50.179 | 0.0172 |  | 63.5897 | 3190.8676 |
|  | 焦油 | t | 33.453a | 22.0c×10-3 |  | 79.4907 | 2659.2024 |
|  | 炼厂干气 | t | 45.998a | 18.2b×10-3 |  | 66.1212 | 3041.4430 |
| 气体 燃料 | 天然气-固定 | 104N·m³ | 389.31 | 0.01532 | 98b | 55.6668 | 21671.6419 |
|  | 天然气-移动 | 104 | 389.31 | 0.01532 |  | 58.9974 | 22968.2778 |
|  | 高炉煤气 | 104N·m³ | 33.00e | 70.80c×10-3 |  | 257.0592 | 8482.9536 |
|  | 转炉煤气 | 104N·m³ | 84.00e | 49.60d×10-3 |  | 180.1032 | 15128.6688 |
|  | 焦炉煤气 | 104N·m³ | 179.81a | 13.58b×10-3 |  | 43.9782 | 7645.7860 |
| a 数据取值来源为《中国能源统计年鉴2021》。 b 数据取值来源为《省级温室气体清单编制指南）（试行）》。 c 数据取值来源为《2006年IPCC国家温室气体清单指南》及2019年修订版。 d 数据取值来源为《中国温室气体清单研究》。 e 数据取值来源为CB/T 2589。 f 数据取值来源为行业经验数值。 g 单位热值温室气体排放因子=单位热值含碳量×燃料碳氧化率+CH4单位热值排放因子×GWPCH4+CH4单位热值排放因子×GWPCH4；CH4单位热值排放因子和N2O单位热值排放因子取值来源为《2006年IPCC国家温室气体清单指南》及2019年修订版。 h 单位质量温室气体排放因子=低位发热量×单位热值温室气体排放因子。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录D

  - （资料性）

  - 全国电力和热力平均碳足迹因子

全国电力和热力平均碳足迹因子见表D.1。

- 表D.1 全国电力和热力平均碳足迹因子

| 类型 | 单位 | 因子 |
| --- | --- | --- |
| 全国 | kg CO2e/kWh | 0.5777 |
| 燃煤发电 |  | 0.9240 |
| 燃气发电 |  | 0.4503 |
| 水力发电 |  | 0.0141 |
| 核能发电 |  | 0.0065 |
| 风力发电 |  | 0.0324 |
| 光伏发电 |  | 0.0520 |
| 光热发电 |  | 0.0312 |
| 生物质发电 |  | 0.0404 |
| 外购热力 | t CO2e/GJ | 0.11 |

# 附录E

  - （资料性）

  - 部分建筑材料碳排放因子

部分建筑材料碳排放因子见表E.1。

表E.1 部分建筑材料碳排放因子

| 建筑材料类别 |  | 建筑材料碳排放因子 |
| --- | --- | --- |
| 普通硅酸盐水泥（市场平均） |  | 735 kg CO2e/t |
| C30混凝土 |  | 295 kg CO2e/m3 |
| C50混凝土 |  | 385 kg CO2e/m3 |
| 石灰生产（市场平均） |  | 1190 kg CO2e/t |
| 消石灰（熟石灰、氢氧化钙） |  | 747 kg CO2e/t |
| 天然石膏 |  | 32.8 kg CO2e/t |
| 砂（f=1.6-3.0） |  | 2.51 kg CO2e/t |
| 碎石（d=10mm-30mm） |  | 2.18 kg CO2e/t |
| 页岩石 |  | 5.08 kg CO2e/t |
| 黏土 |  | 2.69 kg CO2e/t |
| 混凝土砖(240mm×115mm×90mm) |  | 336 kg CO2e/m3 |
| 蒸压粉煤灰砖(240mmm×115mm×53mm) |  | 341 kg CO2e/m3 |
| 烧结粉煤灰实心砖(240mm×115mm×53mm，掺入量为50%) |  | 134 kg CO2e/m3 |
| 页岩实心砖(240mm×115mm×53mn) |  | 292 kg CO2e/m3 |
| 页岩空心砖(240mm×115mm×53mm) |  | 204 kg CO2e/m3 |
| 黏土空心砖(240mm×115mm×53mm) |  | 250 kg CO2e/m3 |
| 煤矸石实心砖(240mm×115mm×53mm，90%掺入量) |  | 22.8 kg CO2e/m3 |
| 煤矸石空心砖(240mm×115mm×53mm，90%掺入量) |  | 16.0 kg CO2e/m3 |
| 炼钢生铁 |  | 1700 kg CO2e/t |
| 铸造生铁 |  | 2280 kg CO2e/t |
| 炼钢用铁合金（市场平均） |  | 9530 kg CO2e/t |
| 转炉碳钢 |  | 1990 kg CO2e/t |
| 电炉碳钢 |  | 3030 kg CO2e/t |
| 普通碳钢（市场平均） |  | 2050 kg CO2e/t |
| 热轧碳钢小型型钢 |  | 2310 kg CO2e/t |
| 热轧碳钢中型型钢 |  | 2365 kg CO2e/t |
| 热轧碳钢大型轨梁(方圆坯、管坯) |  | 2340 kg CO2e/t |
| 热轧碳钢大型轨梁(重轨、普通型钢) |  | 2380 kg CO2e/t |
| 热轧碳钢中厚板 |  | 2400 kg CO2e/t |
| 热轧碳钢H钢 |  | 2350 kg CO2e/t |
| 热轧碳钢宽带钢 |  | 2310 kg CO2e/t |
| 热轧碳钢钢筋 |  | 2340 kg CO2e/t |
| 热轧碳钢高线材 |  | 2375 kg CO2e/t |
| 热轧碳钢棒材 |  | 2340 kg CO2e/t |
| 螺旋埋弧焊管 |  | 2520 kg CO2e/t |
| 大口径埋弧焊直缝钢管 |  | 2430 kg CO2e/t |
| 焊接直缝钢管 |  | 2530 kg CO2e/t |
| 热轧碳钢无缝钢管 |  | 3150 kg CO2e/t |
| 冷轧冷拔碳钢无缝钢管 |  | 3680 kg CO2e/t |
| 碳钢热镀锌板卷 |  | 3110 kg CO2e/t |
| 碳钢电镀锌板卷 |  | 3020 kg CO2e/t |
| 碳钢电镀锡板卷 |  | 2870 kg CO2e/t |
| 酸洗板卷 |  | 1730 kg CO2e/t |
| 冷轧碳钢板卷 |  | 2530 kg CO2e/t |
| 冷硬碳钢板卷 |  | 2410 kg CO2e/t |
| 平板玻璃 |  | 1130 kg CO2e/t |
| 电解铝（全国平均电网电力） |  | 20300 kg CO2e/t |
| 铝板带 |  | 28500 kg CO2e/t |
| 断桥铝合金窗 | 100%原生铝型材 | 254 kg CO2e/m2 |
|  | 原生铝：再生铝=7:3 | 194 kg CO2e/m2 |
| 铝木复合窗 | 100%原生铝型材 | 147 kg CO2e/m2 |
|  | 原生铝：再生铝=7:3 | 122.5 kg CO2e/m2 |
| 铝塑共挤窗 |  | 129.5 kg CO2e/m2 |
| 塑钢窗 |  | 121 kg CO2e/m2 |
| 无规共聚聚丙烯管 |  | 3.72 kg CO2e/kg |
| 聚乙烯管 |  | 3.60 kg CO2e/kg |
| 硬聚氯乙烯管 |  | 7.93 kg CO2e/kg |
| 聚苯乙烯泡沫板 |  | 5020 kg CO2e/t |
| 岩棉板 |  | 1980 kg CO2e/t |
| 硬泡聚氨酯板 |  | 5220 kg CO2e/t |
| 铝塑复合板 |  | 8.06 kg CO2e/m2 |
| 铜塑复合板 |  | 37.1 kg CO2e/m2 |
| 铜单板 |  | 218 kg CO2e/m2 |
| 普通聚苯乙烯 |  | 4620 kg CO2e/t |
| 线性低密度聚乙烯 |  | 1990 kg CO2e/t |
| 高密度聚乙烯 |  | 2620 kg CO2e/t |
| 低密度聚乙烯 |  | 2810 kg CO2e/t |
| 聚氯乙烯(市场平均) |  | 7300 kg CO2e/t |
| 自来水 |  | 0.168 kg CO2e/t |

# 附录F

（资料性）

产品碳足迹报告模板

产品碳足迹报告格式模板如下。

产品碳足迹报告（模板）

产品名称：

产品规格型号：

生产者名称：

报告编号：

出具报告机构：				盖章

日期：		年		月		日

一、概况

1. 生产者信息

生产者名称：__________________________

地    址：__________________________

法定代表人：__________________________

授权人（联系人）：__________________________

联系电话：__________________________

公司概况：__________________________

- 产品信息

产品名称：__________________________

产品规格型号：__________________________

产品功能：__________________________

产品图片：__________________________

- 量化方法

依据标准：__________________________

二、量化目的

____________________________________________

三、量化范围

1. 功能单位

以1m³_____产品为功能单位。

- 系统边界

原材料获取阶段		生产制造阶段		施工阶段		生命末期阶段

系统边界见图F.1。

图F.1 ____产品碳足迹量化系统边界

- 取舍准则

采取的取舍准则以______________________为依据，具体规则如下：

4. 时间范围

______年度。

四、清单分析

1. 数据来源说明

初级数据：__________________________；

次级数据：__________________________。

- 分配原则与程序

分配原则：__________________________；

分配程序：__________________________。

具体分配情况如下：

- 清单结果及计算

- 生命周期各个阶段碳排放计算说明见表F.1。

表F.1 预制构件生命周期碳排放清单说明

| 生命周期阶段 | 活动数据 | 排放因子 | 温室气体量（kg/功能单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料获取 |  |  |  |
| 生产制造 |  |  |  |
| 施工 |  |  |  |
| 生命末期 |  |  |  |

- 数据质量评价（可选项）

- 数据质量可从定性和定量两个方面对报告使用的初级数据和次级数据进行评价，具体评价内容包括：数据来源、完整性、数据代表性（时间、地理、技术）和准确性。

五、影响评价

- 1. 影响类型和特征化因子选择

一般选择联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC)给出的100年全球变暖潜势（GWP）。

- 2. 产品碳足迹结果计算

六、结果解释

- 1. 结果说明

_______公司生产的_______（填写所评价的产品名称），从_______（填写某生命周期阶段）到_______（填写某生命周期阶段）生命周期碳足迹为_______kgCO2e。各生命周期阶段的温室气体排放情况见表F.2和图F.2。

表F.2 ______产品生命周期各阶段碳排放情况

| 生命周期阶段 | 碳足迹/（kgCO2e/功能单位） | 百分比/% |
| --- | --- | --- |
| 原材料获取 |  |  |
| 生产制造 |  |  |
| 施工 |  |  |
| 生命末期 |  |  |
| 总计 |  |  |

产品生命周期阶段温室气体气体排放分布图以饼状图表示，见图F.2。

图F.2 ______产品各生命周期阶段碳排放分布图

- 假设和局限性说明

结合量化情况，对范围、数据选抒、情景设定等相关的假设和局限进行说明。。

- 改进建议

# 参 考 文 献

- GB/T32150-2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则

- GB/T 32150-20155 GB/T24067-2024 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

- 1S0 14026:2017 Environmental labels and declarations-Principles, requirements and guide-lines for communication of footprint information

- ISO/TS 14027:2017 Environmental labels and declarations-Development of product category rules

- 1S0/TS 14067:2018 Greenhouse gases-Carbon footprint of products-Requirements andguidelines for quantification and communication

- PAS 2050:2008 $pecification for the assessment of the life cyele greenhouse emissions ofgoods and services